MatavimoVieta.py – klasė, kurioje saugomi parametrai:

Išmatavimai (forma apvalus ar stačiakampis; skersmuo; gylis; plotis). Jei įvedamas apvalus skerspjūvis, skersmuo atsiranda lentynoje „gylis“;

Matavimo linijų skaičius;

Filtrų skaičius;

Matavimo taškų skaičius.

Skaiciavimai.py sukuria Rezultatai.xlsx su visais reikalingais lapais. Paeiliui iškviečia funkcijas:

1. AtstumaiFunkcija.py parenka iš Atstumai.xlsx matavimo atstumus ir surašo į „Rezultatai.xlsx“ lapo „Greitis“ D  stulpelį, pradedant nuo D5.

2. Pavadinimai1Funkcija.py surašo lentelės pavadinimą ir stulpelių pavadinimus lape „Greitis“. Įrašo skerspjūvio matmenis, suskaičiuoja skerspjūvio plotą, pagal matavimo taškų skaičių sulieja A, B, C stulpelius. Parenka Pito vamzdelio koeficientą ir išplėstinės neapibrėžties koeficientą, užpildo lapo „Greitis“ „Pito vamzdelio koeficientas, K“ reikšmes ir „Išplėstinės neapibrėžties koef. A“ reikšmes.

3. Pavadinimai2Funkcija.py surašo visų „Rezultatai.xlsx“ lapuose (išskyrus „Greitis“) lentelių pavadinimus ir lentelių stulpelių pavadinimus. Lape „Paėmimas“ įrašo priklausomai nuo ortakio skerspjūvio ploto „Ortakio skersmuo“ arba „Ortakio vidiniai matmenys“ ir įrašo reikšmę į D6 langelį. Suskaičiuoja skerspjūvio plotą ir įrašo reikšmę į „Skerspjūvio plotas A (m2)“ E6 langelį. Ir šias reikšmes padaugina tiek kartų, kiek yra matavimo linijų, o paskui matavimo linijų komplektus padaugina iš filtrų skaičiaus ir gauna bendrą reikiamų lentelių kopijų skaičių.

4. Pradiniai1Funkcija.py sukuria „Pradiniai.xlsx“ failą su lapais „Pradiniai“, „Greitis“, „H2O“, „Paėmimas“. Lape „Pradiniai“ sukuria lentelę ir iš jos perkelia duomenis į lapus „Greitis“, „Paėmimas“, „Aerodinamika“, „Koncentracija“, „Svėrimas“ užpildydama stulpelius „Matavimo data“; „Ėminių registracijos Nr. T-107-2026-E-“; „Objekto pavadinimas, adresas, taršos šaltinio Nr.“ ir „Skaičiavimus atliko (inicialai, data)“.

5. Pradiniai2Funkcija.py „Pradiniai.xlsx“ lape „Greitis“ pagal linijų skaičių sukuria stulpelius „Išmatuotas diferencinis slėgis taškuose 1 linija, Pdi, hPa“, tada „Atmosferinis slėgis P, hPa“; „Statinis slėgis ortakyje ± ΔP, hPa“. Visus duomenis perkelia į atitinkamus stulpelius „Rezultatai.xlsx“ lape „Greitis“. Papildomai diferencinius slėgius surašo į lapo „Paėmimas“ papildomą stulpelį. Sukuria „Pradiniai.xlsx“ lape „H2O“ lentelę duomenų įvedimui ir perkelia iš jus įvestus duomenis į „Rezultatai.xlsx“ lape „H2O“ esančią lentelę.

6. Pradiniai3Funkcija.py „Pradiniai.xlsx“ lape „Paėmimas“ sukuria lentelę O2, CO2 ir Temperatūra ortakyje reikšmių įvedimui, nuskaito įvestas reikšmes ir perkelia jas į „Rezultatai.xlsx“ lapo „Paėmimas“ atitinkamą lentelę. Suskaičiuoja O2, CO2, temperatūros ortakyje vidurkį.

7. Pradiniai4Funkcija.py „Pradiniai.xlsx“ lape „Paėmimas“ pagal linijų skaičių ir filtrų skaičių sukuria lenteles su „Slėgis prieš rotametrą ΔPr (±hPa)“; „Antgalio diametras da (mm)“; „Siurbimo laikas t (min)“; „Siurbimo greitis Vo (l/min)“; „Siurbiamų dujų temperatūra prieš rotametrą tr (°C)“ stulpeliais ir perkelia įvestas reikšmes į „Rezultatai.xlsx“ lapo „Paėmimas“ analogiškus stulpelius.

8. H2OSK1Funkcija.py suskaičiuoja „Rezultatai.xlsx“ lape „H2O esančius langelius:

„Atmosferinis slėgis, hPa“ persikopijuoja iš lapo „Greitis“;

„Dujų tūris normaliomis sąlygomis, Vn l.“;

„Prasiurbtas dujų tūris normaliosiomis sąlygomis Vmn, Nm3“.

Lieka neskaičiuoti, nes nėra duomenų:

„Sausų dujų tankis normaliosioms sąlygomis qn (kg/m3)“

„Drėgmės kiekis X (%) (izokinetinei sistemai)“.

9. PaėmimasSK1Funkcija.py atlieka visus skaičiavimus failo „Rezultatai.xlsx“ lape „Paėmimas“ išskyrus „Srauto greitis ortakyje wor (m/s)“ ir „Izokinetiškumas (0,95-1,15)“. Į lapą „Greitis“ perkelia „Temperatūra ortakyje t, oC“ reikšmes.

10. AerodinamikaSK1Funkcija.py suskaičiuoja šiuos stulpelius:

„Prasiurbtas dujų tūris Vm (m3)“;

„Prasiurbtas dujų tūris normaliosiomis sąlygomis Vmn (Nm3)“;

„Prasiurbto dujų tūrio normaliosiomis sąlygomis suma Vmn(sum) (Nm3)“, čia dar suskaičiuoja sumų sumas pabaigoje.

„Sausų dujų tankis normaliosioms sąlygomis qn (kg/m3)“, čia dar suskaičiuoja vidurkius ir vidurkių vidurkius pabaigoje. Vidurkių vidurkį perkelia į „H2O“ lapo Sausų dujų tankis normaliosioms sąlygomis qn (kg/m3)“ langelį.

11. H2OSK2Funkcija.py suskaičiuoja vienintelę likusią reikšmę lape „H2O“ „Drėgmės kiekis X (%) (izokinetinei sistemai)“.

12. H2OSK3Funkcija.py iš lapo „H2O“ į lapą „Aerodinamika“ perkelia „Drėgmės kiekis X (%)“ reikšmes. Iš lapo „H2O“ į lapą „Greitis“ perkelia „Vandens kondensato masė m H2O, kg“ ir „Prasiurbtas dujų tūris normaliosiomis sąlygomis Vmn, Nm3“ reikšmes. Iš lapo „Aerodinamika“ į lapą „Greitis“ perkelia „Sausų dujų tankis normaliosioms sąlygomis qn, (kg/m3)“ reikšmę.

13. AerodinamikaSK2Funkcija.py suskaičiuoja „Pratrauktas drėgnų dujų tūris realiomis sąlygomis Vmk (m3)“ ir „Dujų srauto greitis antgalyje v antg. (m/s)“.

12. GreitisSK1Funkcija.py suskaičiuoja viską, kas skaičiuojama lape „Greitis“.

13. PaemimasSK2Funkcija.py perkelia greičių reikšmes iš lapo „Greitis“ į lapo „Paėmimas“ „Vidutinis srauto greitis ortakyje wor (m/s)“ stulpelį.

14. AerodinamikaSK3Funkcija.py suskaičiuoja „Izokinetiškumas (0,95-1,15)“; „Izokinetiškumo vidurkis (0,95-1,15)“ ir vidurkių vidurkius.

13. GreitisSPFunkcija.py pagal SVP „Rezultatai.xlsx“ lape „Greitis“ nuspalvoja lentelę, surašo eilutėse esančius pavadinimus, nubraižo rėmelius.

14. H2OSPFunkcija.py pagal SVP „Rezultatai.xlsx“ lape „H2O“ nuspalvoja lentelę, surašo eilutėse esančius pavadinimus, nubraižo rėmelius.

15. PaemimasSP1Funkcija.py savyje turi PaemimasSP2Funkcija.py. PaėmimasSP2Funkcija.py nubraižo lentelę, nuspalvoja, padaro įrašus po lentele. PaemimasSP1Funkcija.py padaro reikiamą skaičių lentelių kopijų pagal MatavimoVieta.py, sukuria ir padaro įrašus paskutiniuose lentelių prieduose.

16. AerodinamikaSP1Funkcija.py savyje turi AerodinamikaSP2Funkcija.py. AerodinamikaSP2Funkcija.py nubraižo lentelę, nuspalvoja, padaro įrašus po lentele. AerodinamikaSP1Funkcija.py padaro reikiamą skaičių lentelių kopijų pagal MatavimoVieta.py, sukuria ir padaro įrašus paskutiniuose lentelių prieduose.

17. KoncentracijaSPFunkcija.py pagal SVP „Rezultatai.xlsx“ lape „Koncentracija“ nuspalvoja lentelę, surašo eilutėse esančius pavadinimus, nubraižo rėmelius, išskyrus A, B, C stulpelius.

18. SverimasSPFunkcija.py pagal SVP „Rezultatai.xlsx“ lape „Svėrimas“ nuspalvoja lentelę, surašo eilutėse esančius pavadinimus, nubraižo rėmelius, išskyrus A ir B stulpelius.